Щодо водогосподарської обстановки у басейні р. Рось у березні 2021 року

Гідрометеорологічна обстановка

Початок весни, в басейні р. Рось спостерігався з дуже повільним розвитком весняних процесів. Перша половина березня була прохолодною та багатою на опади у вигляді снігу та дощу, а ось друга половина місяця була більш теплою з температурою повітря до +10°, а 28 березня до + 19°С. Проте наприкінці березня погода знову погіршилася.

Середньомісячна температура повітря становила +1,7-4°С, що в межах кліматичної норми. Максимальна температура +8-15 °С. Мінімальна температура знижувалась до 5-9°С морозу.

Опади були у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки, дощу. Загальна кількість опадів за місяць становила 14,5 мм (48% від норми).

На річках та водоймах басейну р. Рось спостерігались коливання рівнів води. На кінець місяця льодові утворення відсутні.

Руслові водосховища на р. Рось працювали в режимі утримання рівнів води близьких до НПР з підтриманням постійних витрат не менше ніж екологічні.

У верхній течії р.Рось – на Косівському водосховищі, рівень води коливався від 0,11 – 0,02 м нижче рівня НПР до  рівня НПР та +0,01 м вище рівня НПР, витрати води становили 1,08 – 1,60 м3/с.

В середній течії р. Рось – на Верхньому білоцерківському водосховищі рівень води коливався в межах НПР та 0,06 м нижче рівня НПР з витратами води 2,00 – 9,00 м3/с.

У нижній течії р. Рось – на Стеблівському водосховищі рівень води коливався від 0,22 – 0,06 м нижче НПР, НПР та 0,05 м вище рівня НПР з витратами води 4,5 – 10,00 м3/с.

На Корсунь-Шевченківському водосховищі рівень води коливався від 0,09 – 0,03 м нижче НПР, НПР з витратами води 7,60 – 10,50 м3/с.

На основних притоках р. Рось в контрольних створах витрати води становили:

з р. Кам’янка, с. Ставище, Житомирська область – 0,15 – 0,30 м3/с;

з р. Роставиця, с. Строків Житомирська область – 0,50 – 2,00 м3/с;

з р. Роська с. Новоживотів, Вінницька область – 0,05 м3/с;

з р. Росава с. Маслівка, Київська область – 0,01 м3/с.

У гирлі основних приток р. Рось витрати становили:

- р. Кам’янка, с. Фурси - 0,09 – 0,1 м³/с;

- р. Роставиця, с. Матюші – 1,50 – 6,00 м³/с;

- р. Роська с. Скибинці - 0,21 – 0,23 м3/с;

- р. Молочна с. Зрайки – 0,06 – 0,15 м³/с.

ГЕС на р. Рось та р. Роставиця: Косівська, Дибинецька, Богуславська, Щербаківська, Білоцерківська, Стеблівська, Корсунь-Шевченківська, Дулицька працювали в режимі утримання рівня води близьким до НПР та підтримання екологічних витрат води. Голубятинська працювала в режимі підтримання екологічних витрат. Трубіївська працювала на притокових витратах.

Робота водогосподарського комплексу

РОВР річки Рось та водогосподарські організації басейну працювали в режимі повсякденної діяльності. Водогосподарська обстановка на водних об’єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилася на контролі 	РОВР річки Рось та водогосподарських організацій басейну. Виконувався збір інформації про рівні, витрати води, водогосподарську обстановку, про стан водних об’єктів, гідротехнічних споруд, виконання режимів роботи водних об’єктів, аналіз, систематизація та передача інформації. Оперативно інформувалося керівництво управління, Кризовий центр Держводагентства, БУВР середнього Дніпра.

Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водосховищах, ставках, гідроспорудах, що знаходяться на балансі офісу виконувалися доглядові роботи, регулювання поверхневої води шлюзами та ГТС, та вживалися заходи для забезпечення їх готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків.

Аналітично-диспетчерський центр взаємодіяв з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, водогосподарськими організаціями, водокористувачами, орендарями водних об’єктів.

Виконувався аналіз інформації, що надходить від користувачів ГЕС про погодинні скиди води, згідно доручення Держводагентства України №2021/3/5/11-20 від 07.04.2020 року «Щодо забезпечення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ».

Враховуючи гідрометеорологічну і водогосподарську обстановку в басейні р. Рось з метою забезпечення питного водопостачання населення 10 березня 2021 року РОВР річки Рось провів онлайн-засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем басейну річки Рось суббасейну середнього Дніпра на весняно-літній період 2021 року. Узгоджені Міжвідомчою комісією проєкти   режимів роботи РОВР річки Рось направив на затвердження до Держводагентства.

15.03.2021 року були затверджені Держводагентством  та направлені найбільшим водокористувачам водних об’єктів.

Відповідно до регламенту весняної промивки руслових водосховищ питного призначення в басейні річки Рось, узгодженого Міжвідомчою комісією, 29 березня 2021 року з 08.00 по 13.00 годину було розпочато перший етап промивок.

З Верхнього білоцерківського водосховища був здійснений залповий скид води з витратами до 120 м3/с шляхом підняття середніх сегментних затворів водосховища.

На Білоцерківському середньому водосховищі силами Управління НС та ТЕБ Білоцерківської міської ради, було забезпечено безаварійний пропуск підвищених витрат води.

Також було підготовлено гідровузол Білоцерківського нижнього водосховища, що знаходиться на балансі ТОВ «Преміорі». Обслуговуючим персоналом було забезпечено безаварійне проходження підвищених витрат води в розмірі 120 м3/с без перевищення НПР.

Другий етап весняної промивки проходив 31 березня, під час якого відбулась промивка Стеблівського та Корсунь-Шевченківського водосховищ у Черкаській області.

Гідрохімічна обстановка

У відповідності до Програми моніторингу та затвердженого графіку відбору та завезення проб води, РОВР річки Рось у березні 2021 року відібрано 3 проби води на загальний санітарний аналіз і специфічні показники на Білоцерківському, Богуславському, Миронівському водозаборах питного водопостачання, розташованих на р. Рось. На Корсунь–Шевченківському водозаборі питного водопостачання відбір проб води проводило Черкаське РУВР.

Перевищення ОБУВ для рибогосподарських водойм у березні зафіксовано за показниками:

- фосфати: в 1,3 рази - на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський.

- амоній сольовий: в 1,02 рази - на питному водозаборі м. Богуслав.

- нітрити: в 1,13 рази - на питному водозаборі м. Миронівка

- ХСК: в 1,1 рази - на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський.

- залізо загальне: в 1,1 рази - на питному водозаборі м. Біла Церква; в 1,9 рази - на питному водозаборі м. Богуслав; в 2,0 рази – на питному водозаборі м. Миронівка.

Гідрогеологічна обстановка в зоні впливу водогосподарських систем та інших водогосподарських об’єктів.

Завдяки роботі гідротехнічних споруд у затверджених режимах підтримувалися задовільні гідрогеологічні умови в басейні р. Рось.

Інженерно-геологічна обстановка.

Зсувів на водних об’єктах в басейні р. Рось не зафіксовано.

Підтоплення населених пунктів не зафіксовано.